LeKiwi + NUC PC

단계별 설치 가이드

초보자도 따라할 수 있는 설치 안내서

Part A: Raspberry Pi 5 — LeRobot + LeKiwi 설치

Part B: NUC 10세대 (Ubuntu 22.04) — YOLO26 + 영상 수신 설치

Part C: 두 PC 연결하기 — 카메라 영상 전송 + YOLO 탐지

2026년 2월

# 📋 시작 전 확인사항

설치를 시작하기 전에 아래 물품이 준비되어 있는지 확인해주세요:

| 물품 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (4GB 이상) | OS 설치 완료 ✅ | Raspberry Pi OS 64-bit |
| SD 카드 (32GB+) | 장착 완료 ✅ |  |
| LeKiwi 로봇 키트 | 조립 완료 (팔 제외) | 모터 + 프레임 + 바퀴 |
| USB 웹캔 | Pi에 연결 | OpenCV 호환 |
| NUC 10세대 PC | Ubuntu 22.04 설치 완료 ✅ | Intel 10세대 iGPU |
| WiFi 공유기 | 전원 ON | 5GHz 지원 권장 |
| 기가비트 랜선 (Cat6) | 공유기 ↔ NUC 연결 |  |
| 12V 전원 어댑터 | LeKiwi용 | DC 5521 플러그 |

## 네트워크 구성도

[ Raspberry Pi 5 + LeKiwi ]

│  WiFi (192.168.x.x)

[ 공유기 (5GHz WiFi + 기가랜) ]

│  기가비트 랜선 (Cat6)

[ NUC 10세대 PC - Ubuntu 22.04 ]

🥓 Part A: Raspberry Pi 5 설치 (LeKiwi 로봇용)

여기서는 Pi에 LeRobot 프레임워크를 설치하고, LeKiwi 로봇의 모터와 카메라를 제어할 수 있게 설정합니다.

💡 쉽게 말하면? Raspberry Pi에 로봇을 움직이는 프로그램을 설치하는 과정이에요!

## A-1. 기본 설정 (Pi에 키보드/모니터 연결 상태에서)

### Step 1: 시스템 업데이트

먼저 Pi의 모든 프로그램을 최신으로 업데이트합니다:

# 소프트웨어 목록 업데이트

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

💡 쉽게 말하면? apt update = "앱 스토어에서 최신 목록 받아오기", apt upgrade = "설치된 프로그램 최신으로 업데이트"

### Step 2: 필수 패키지 설치

# 프로그래밍에 필요한 도구들 설치

sudo apt install -y git curl wget python3-pip python3-venv

sudo apt install -y libopencv-dev v4l-utils ffmpeg

💡 쉽게 말하면? git = 프로그램 다운로드 도구, opencv = 카메라 영상 처리 도구, ffmpeg = 동영상 처리 도구

### Step 3: SSH 설정 (원격 접속용)

SSH를 활성화하면 다른 PC에서 Pi에 접속할 수 있어요:

# SSH 활성화

sudo raspi-config

→ Interface Options → SSH → Enable 선택

# Pi의 IP 주소 확인 (중요! 메모해두세요)

hostname -I

예시: 192.168.1.100

# WiFi 연결 확인

iwconfig wlan0

💡 쉽게 말하면? SSH = 다른 컴퓨터에서 Pi를 원격 조종할 수 있게 해주는 기능이에요. 화면/키보드 없이도 명령어를 보낼 수 있어요!

### Step 4: 시리얼 포트 권한 설정

LeKiwi의 모터 제어보드(Feetech)를 사용하려면 USB 포트 권한이 필요해요:

# 현재 사용자를 dialout 그룹에 추가 (영구적 해결책)

sudo usermod -a -G dialout $USER

⚠️ 중요! 이 명령 후 반드시 재부팅해야 적용됩니다!

sudo reboot

## A-2. Miniconda 설치 (파이썬 환경 관리자)

💡 쉽게 말하면? Miniconda = 파이썬 프로그램들을 깔끔하게 정리해주는 "상자" 같은 것이에요. 각 프로젝트마다 별도의 방(환경)을 만들어줘요.

# Miniconda 다운로드 (Pi5는 aarch64 = ARM 64비트)

mkdir -p ~/miniconda3

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh \

-O ~/miniconda3/miniconda.sh

# Miniconda 설치 실행

bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3

# 설치 파일 삭제 (더 이상 필요 없음)

rm ~/miniconda3/miniconda.sh

# conda 명령어 활성화

source ~/.bashrc

# 설치 확인 (버전이 표시되면 성공!)

conda --version

예시: conda 24.x.x

## A-3. LeRobot 설치 (LeKiwi 제어 프레임워크)

💡 쉽게 말하면? LeRobot = Hugging Face에서 만든 로봇 제어 프로그램이에요. LeKiwi의 모터, 카메라를 제어할 수 있어요.

# lerobot 전용 환경 만들기

conda create -y -n lerobot python=3.10

# 환경 활성화 (이제부터 lerobot 방에 들어간 것!)

conda activate lerobot

# LeRobot 소스코드 다운로드

git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git ~/lerobot

# ffmpeg 설치 (동영상 처리용)

conda install -y -c conda-forge ffmpeg

# LeRobot 설치 (Feetech 모터 지원 포함)

cd ~/lerobot && pip install -e ".[feetech]"

⚠️ 시간이 걸릴 수 있어요! Pi에서 설치하면 10~30분 걸릴 수 있어요. 커피 마시며 기다려주세요!

## A-4. Feetech SDK + ZeroMQ 설치

💡 쉽게 말하면? Feetech SDK = LeKiwi 모터와 대화하는 프로그램, ZeroMQ = Pi와 NUC PC가 서로 메시지를 주고받는 도구

# Feetech 모터 제어 SDK 설치

pip install feetech-servo-sdk

# ZeroMQ 설치 (통신용)

pip install pyzmq

# 설치 확인

python -c "import feetech_servo_sdk; print('Feetech OK')"

python -c "import zmq; print('ZeroMQ OK')"

Feetech OK

ZeroMQ OK

## A-5. 카메라 연결 확인

# USB 카메라가 연결되어 있는지 확인

v4l2-ctl --list-devices

USB Camera: USB Camera (usb-xxx)

/dev/video0

# LeRobot 카메라 찾기 명령어

lerobot-find-cameras

💡 /dev/video0 이 나오면 성공! 이 번호를 기억해두세요. 나중에 설정 파일에 적어야 해요.

## A-6. LeKiwi 모터 설정 및 포트 확인

# LeKiwi 모터 제어보드 USB 포트 확인

ls /dev/ttyACM*

/dev/ttyACM0

# LeKiwi 모터 설정 (포트 번호 확인 후 입력)

lerobot-setup-motors \

--robot.type=lekiwi \

--robot.port=/dev/ttyACM0

💡 포트가 다를 수 있어요! ttyACM0 대신 ttyACM1이 나올 수도 있어요. ls 명령으로 확인한 번호를 사용하세요.

## A-7. LeKiwi 로봇 실행 테스트

Pi에서 LeKiwi를 실행하면, NUC PC에서 연결해서 제어할 수 있어요:

# Pi에서 LeKiwi 호스트 실행 (로봇 대기 모드)

conda activate lerobot

python -m lerobot.robots.lekiwi.lekiwi_host \

--robot.id=my_kiwi

이 명령을 실행하면 Pi가 대기 상태가 돼요.

NUC PC에서 연결하면 카메라 영상과 모터를 제어할 수 있어요!

✅ Part A 완료! Raspberry Pi 5에 LeKiwi 설치가 끝났어요!

💻 Part B: NUC 10세대 PC 설치 (YOLO26 + 영상 수신)

NUC PC에 YOLO26을 설치하고, Pi에서 보내는 카메라 영상을 받아서 AI로 물체를 찾는 환경을 만듭니다.

💡 쉽게 말하면? NUC PC는 AI의 "큰 두뇌" 역할을 해요. Pi에서 찍은 사진을 받아서 YOLO로 물체를 찾아줘요!

## B-1. 시스템 업데이트

# 소프트웨어 업데이트

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 필수 패키지 설치

sudo apt install -y git curl wget python3-pip python3-venv

sudo apt install -y libopencv-dev ffmpeg v4l-utils

## B-2. Miniconda 설치

# NUC는 x86_64 아키텍처 (일반 PC)

mkdir -p ~/miniconda3

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh \

-O ~/miniconda3/miniconda.sh

bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3

rm ~/miniconda3/miniconda.sh

source ~/.bashrc

# 설치 확인

conda --version

conda 24.x.x

⚠️ Pi와 다른 점! Pi는 aarch64 버전, NUC는 x86_64 버전을 설치해요. 헷갈리지 마세요!

## B-3. YOLO26 설치

💡 쉽게 말하면? YOLO26 = 사진을 보고 물체를 찾는 AI 프로그램이에요. NUC PC에서 돌립니다.

# YOLO 전용 환경 만들기

conda create -y -n yolo python=3.10

conda activate yolo

# Ultralytics YOLO 설치 (이것만 하면 YOLO26 사용 가능!)

pip install ultralytics

# OpenCV 설치 (영상 처리용)

pip install opencv-python

# ZeroMQ 설치 (통신용)

pip install pyzmq

# NumPy 설치 (숫자 계산용)

pip install numpy

## B-4. YOLO26 설치 확인 테스트

# Python에서 YOLO26 테스트

python -c "

from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolo26n.pt')

print('YOLO26 Nano 모델 로드 성공!')

"

Downloading yolo26n.pt...

YOLO26 Nano 모델 로드 성공!

💡 처음 실행하면? 모델 파일(yolo26n.pt)을 자동으로 다운로드해요. 인터넷이 필요해요!

## B-5. NUC에 웹캔 연결해서 YOLO 테스트 (선택)

NUC에 웹캔이 있다면 먼저 직접 테스트해볼 수 있어요:

# NUC 웹캔으로 실시간 탐지 테스트

yolo detect predict model=yolo26n.pt source=0 show=True

화면에 카메라 영상이 뜨고, 물체 주위에 네모 상자가 그려지면 성공이에요!

'q' 키를 누르면 종료돼요.

✅ Part B 완료! NUC PC에 YOLO26 설치가 끝났어요!

🔗 Part C: 두 PC 연결하기 (Pi → NUC)

Pi의 카메라 영상을 NUC PC로 보내고, NUC에서 YOLO26으로 물체를 찾는 전체 파이프라인을 만듭니다.

## C-1. IP 주소 확인

# Pi에서 IP 확인

hostname -I    # 예: 192.168.1.100

# NUC에서 IP 확인

hostname -I    # 예: 192.168.1.200

# NUC에서 Pi에 SSH 접속 테스트

ssh pi@192.168.1.100

비밀번호 입력 후 접속되면 통신 성공!

# 통신 속도 테스트 (NUC에서 실행)

ping 192.168.1.100

64 bytes from 192.168.1.100: time=2.3 ms

💡 ping이 뭐예요? "야, 거기 있어?" 하고 물어보는 것이에요. time=2ms면 아주 빠른 것이에요!

## C-2. 영상 전송 스크립트 (Pi 측)

Pi에서 카메라 영상을 ZeroMQ로 NUC에 보내는 스크립트입니다.

Pi에서 아래 파일을 만들어요:

# Pi에서 파일 생성

nano ~/send_camera.py

아래 내용을 붙여넣기하세요:

import cv2, zmq, numpy as np, time

ctx = zmq.Context()

sock = ctx.socket(zmq.PUB)

sock.bind("tcp://*:5556")

cap = cv2.VideoCapture(0)  # 카메라 0번

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)

print("카메라 영상 전송 시작!")

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret: break

_, buf = cv2.imencode('.jpg', frame)

sock.send(buf.tobytes())

time.sleep(0.033)  # ~30fps

# Ctrl+X, Y, Enter 로 저장하고 나오기

## C-3. 영상 수신 + YOLO 탐지 스크립트 (NUC 측)

NUC에서 영상을 받아 YOLO26으로 물체를 찾는 스크립트입니다.

# NUC에서 파일 생성

nano ~/receive_and_detect.py

아래 내용을 붙여넣기하세요:

import cv2, zmq, numpy as np

from ultralytics import YOLO

PI_IP = "192.168.1.100"  # <-- Pi의 IP로 변경!

model = YOLO("yolo26n.pt")

ctx = zmq.Context()

sock = ctx.socket(zmq.SUB)

sock.connect(f"tcp://{PI_IP}:5556")

sock.setsockopt_string(zmq.SUBSCRIBE, "")

print("Pi 영상 수신 + YOLO 탐지 시작!")

while True:

buf = sock.recv()

arr = np.frombuffer(buf, dtype=np.uint8)

frame = cv2.imdecode(arr, cv2.IMREAD_COLOR)

results = model(frame, verbose=False)

annotated = results[0].plot()

cv2.imshow("YOLO26 Detection", annotated)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break

## C-4. 실행 순서 (매우 중요!)

| 순서 | 어디에서? | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1️⃣ | Pi (SSH) | conda activate lerobot python ~/send_camera.py | 카메라 영상 전송 시작 |
| 2️⃣ | NUC | conda activate yolo python ~/receive_and_detect.py | YOLO로 물체 탐지 시작 |

⚠️ 순서 주의! 반드시 Pi를 먼저 실행하고, 그 다음 NUC를 실행해야 해요! 반대로 하면 영상을 받지 못해요.

## C-5. 성공 확인

NUC 화면에 아래처럼 보이면 성공이에요:

| 화면에 보이는 것 | 의미 |
| --- | --- |
| LeKiwi 카메라 영상이 보여요 | Pi → NUC 통신 성공! |
| 물체 주위에 네모 상자가 그려져요 | YOLO26 탐지 성공! |
| "컴 95%" 같은 라벨이 보여요 | 클래스 + 신뢰도 표시 성공! |

✅ Part C 완료! Pi 카메라 → NUC YOLO 탐지 연결 성공!

# 🔧 문제 해결 가이드 (트러블슈팅)

| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| Permission denied /dev/ttyACM0 | 시리얼 포트 권한 없음 | sudo usermod -a -G dialout $USER 후 재부팅 |
| 카메라가 안 보여요 | USB 연결 문제 | v4l2-ctl --list-devices로 확인 USB 다시 꼽기 |
| conda: command not found | conda 경로 미등록 | source ~/.bashrc 실행 |
| NUC에서 영상이 안 와요 | 네트워크 문제 | 1. Pi와 NUC이 같은 공유기에 연결? 2. IP 주소 정확한가? 3. 방화벽 확인: sudo ufw allow 5556 |
| YOLO 모델 다운로드 실패 | 인터넷 연결 문제 | NUC에서 인터넷 연결 확인 ping google.com |
| ModuleNotFoundError | 환경 미활성화 | conda activate lerobot (또는 yolo) 확인 후 다시 실행 |

# 🎉 전체 요약

| 구분 | 설치 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| Pi 5 | 시스템 업데이트 | apt 업데이트 완료 |
| Pi 5 | Miniconda (aarch64) | conda --version |
| Pi 5 | LeRobot + Feetech + ZeroMQ | python -c "import lerobot" |
| Pi 5 | 카메라 연결 | v4l2-ctl --list-devices |
| Pi 5 | 모터 설정 | lerobot-setup-motors |
| NUC | 시스템 업데이트 | apt 업데이트 완료 |
| NUC | Miniconda (x86_64) | conda --version |
| NUC | YOLO26 + OpenCV + ZeroMQ | python -c "from ultralytics import YOLO" |
| 연결 | Pi → NUC 영상 전송 | send_camera.py 실행 |
| 연결 | NUC YOLO 탐지 | receive_and_detect.py 실행 |