LeKiwi + NUC PC

단계별 설치 가이드

✨ 수정판: NUC LeRobot 설치 + 오류 해결 추가

초보자도 따라할 수 있는 설치 안내서

| 파트 | 설치 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Part A: Raspberry Pi 5 | LeRobot + LeKiwi 설치 | 로봇 본체 (몸) |
| Part B: NUC 10세대 ✨수정 | LeRobot + YOLO26 + 영상 수신 | AI 두뇌 (뇌) ⚠️ LeRobot 추가! |
| Part C: 연결 | 카메라 영상 전송 + YOLO 탐지 | 두 PC 연결 |

2026년 2월 (수정판 v2)

💻 Part B: NUC 10세대 PC 설치 (LeRobot + YOLO26 + 영상 수신)

NUC PC에 LeRobot과 YOLO26을 설치하고, Pi에서 보내는 카메라 영상을 받아서 AI로 물체를 찾는 환경을 만듭니다.

💡 쉽게 말하면? NUC PC는 AI의 "큰 두뇌" 역할을 해요. Pi에서 찍은 사진을 받아서 YOLO로 물체를 찾고, 로봇에 명령을 내려요!

| NUC PC에 설치할 것 | 역할 | 설치 순서 |
| --- | --- | --- |
| Miniconda | 파이썬 환경 관리자 | B-1 |
| LeRobot ✨ 신규 | 로봇 텔레오퍼레이션 + 데이터 수집 + 학습 | B-2 ~ B-3 |
| YOLO26 | 실시간 물체 탐지 AI | B-4 ~ B-6 |

## B-1. 시스템 업데이트 + Miniconda 설치

# 소프트웨어 업데이트

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 필수 패키지 설치

sudo apt install -y git curl wget python3-pip python3-venv

sudo apt install -y libopencv-dev ffmpeg v4l-utils

Miniconda 설치 (NUC는 x86_64):

# NUC는 x86_64 아키텍처 (일반 PC)

mkdir -p ~/miniconda3

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh \

-O ~/miniconda3/miniconda.sh

bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3

rm ~/miniconda3/miniconda.sh

# ⚠️ 중요! conda init을 먼저 실행해야 합니다

~/miniconda3/bin/conda init bash

source ~/.bashrc

# 설치 확인

conda --version    # 예: conda 24.x.x

⚠️ Pi와 다른 점! Pi는 aarch64 버전, NUC는 x86_64 버전을 설치해요. 헷갈리지 마세요!

최신 Conda는 약관 동의가 필요합니다:

# 약관 동의 (이 메시지가 나오면 실행)

conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/main

conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/r

## B-2. LeRobot 설치 (NUC용) ✨ 신규 추가

⚠️ 이 단계가 빠져있으면 안 돼요! LeRobot은 Pi와 NUC 양쪽 모두에 설치해야 텔레오퍼레이션이 작동합니다. NUC는 "뇌" 역할이에요!

💡 왜 NUC에도 LeRobot이 필요한가요? Pi(팔로워)는 모터를 직접 제어하고, NUC(리더)는 사람의 명령을 Pi에 전달해요. 두 PC 모두 LeRobot이라는 같은 "언어"를 써야 대화가 돼요!

|  | NUC (리더 = 뇌) | Pi (팔로워 = 몸) |
| --- | --- | --- |
| LeRobot 설치 | 필요 ✅ | 필요 ✅ |
| 하는 일 | 텔레오퍼레이션 명령 전송 데이터 수집 (lerobot_record.py) 학습 (lerobot-train) 추론/평가 실행 | 모터 직접 제어 카메라 영상 캡처 ZeroMQ 전송 lekiwi_host 실행 |
| 비유 | 뇌 🧠 (명령을 내리는 쪽) | 몸 💪 (팔다리를 움직이는 쪽) |

LeRobot 설치 명령어:

# lerobot 전용 환경 만들기

conda create -y -n lerobot python=3.10

conda activate lerobot

# ffmpeg 설치 (동영상 처리용)

conda install -y -c conda-forge ffmpeg

# LeRobot 소스코드 다운로드

git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git ~/lerobot

cd ~/lerobot

# LeRobot 설치 (Feetech 모터 지원 포함)

pip install -e ".[feetech]"

⚠️ 시간이 걸려요! NUC에서도 설치에 5~15분 정도 걸릴 수 있어요.

## B-3. LeRobot 설치 확인

# 환경 활성화 확인

conda activate lerobot

# LeRobot import 확인

python -c "import lerobot; print('LeRobot OK')"

# Feetech SDK 확인 (⚠️ import명이 다릅니다!)

python -c "import scservo_sdk; print('Feetech SDK OK')"

# ZeroMQ 확인

python -c "import zmq; print('ZeroMQ OK')"

⚠️ 주의! 패키지명과 import명이 달라요! pip install feetech-servo-sdk로 설치하지만, Python에서는 import scservo_sdk로 사용합니다. import feetech_servo_sdk는 오류가 나는 게 정상이에요!

| 구분 | pip 설치명 | Python import명 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Feetech SDK | feetech-servo-sdk | scservo_sdk | 모터 시리즈명(SCS Servo) 기반 |
| OpenCV | opencv-python | cv2 | 역사적 관례 |
| Pillow | Pillow | PIL | 역사적 관례 |

💡 이런 경우가 종종 있어요! pip 설치할 때 이름과 Python에서 import할 때 이름이 다른 경우가 꽤 있어요. 오류가 나면 실제 모듈명을 확인해보세요.

## B-4. YOLO26 설치

💡 쉽게 말하면? YOLO26 = 사진을 보고 물체를 찾는 AI 프로그램이에요. NUC PC에서 돌립니다.

LeRobot 환경과 별도로 YOLO 전용 환경을 만들 수도 있고, lerobot 환경에 함께 설치할 수도 있어요:

| 방법 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| 방법 A: lerobot 환경에 함께 설치 | 환경 전환 없이 편리 | 패키지 충돌 가능성 |
| 방법 B: yolo 전용 환경 만들기 | 깔끔한 분리 | conda activate 전환 필요 |

방법 A: lerobot 환경에 함께 설치 (추천)

conda activate lerobot

pip install ultralytics

방법 B: 별도 환경 (깔끔한 분리)

conda create -y -n yolo python=3.10

conda activate yolo

pip install ultralytics opencv-python pyzmq numpy

## B-5. YOLO26 설치 확인 테스트

python -c "

from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolo26n.pt')

print('YOLO26 Nano 모델 로드 성공!')

"

💡 처음 실행하면? 모델 파일(yolo26n.pt)을 자동으로 다운로드해요. 인터넷이 필요해요!

## B-6. NUC에 웹캠 연결해서 YOLO 테스트 (선택)

NUC에 웹캠이 있다면 먼저 직접 테스트해볼 수 있어요:

# 카메라 정보 확인

v4l2-ctl --list-devices

lsusb | grep -i camera

# NUC 웹캠으로 실시간 탐지 테스트

yolo detect predict model=yolo26n.pt source=0 show=True

화면에 카메라 영상이 뜨고, 물체 주위에 네모 상자가 그려지면 성공! 'q' 키를 누르면 종료.

✅ Part B 완료! NUC PC에 LeRobot + YOLO26 설치가 끝났어요!

# 📋 전체 설치 체크리스트 (수정판)

| PC | 설치 항목 | 확인 명령어 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi | Miniconda | conda --version |  |
| Pi | LeRobot + Feetech | python -c "import lerobot; import scservo_sdk" |  |
| Pi | ZeroMQ | python -c "import zmq" |  |
| Pi | 카메라 | v4l2-ctl --list-devices |  |
| NUC | Miniconda | conda --version |  |
| NUC | LeRobot + Feetech ✨ | python -c "import lerobot; import scservo_sdk" |  |
| NUC | YOLO26 | python -c "from ultralytics import YOLO" |  |
| NUC | ZeroMQ | python -c "import zmq" |  |
| 연결 | SSH Pi→NUC | ssh user@NUC_IP |  |
| 연결 | ping | ping PI_IP (time < 10ms) |  |

# 🔧 자주 발생하는 오류 해결

| 오류 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| conda: 명령어를 찾을 수 없음 | conda init 미실행 | ~/miniconda3/bin/conda init bash source ~/.bashrc |
| CondaToSNonInteractiveError Terms of Service | 최신 conda 약관 미동의 | conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/main conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/r |
| No module named 'feetech_servo_sdk' | 패키지명 ≠ import명 (정상 현상!) | import scservo_sdk 로 사용 (feetech-servo-sdk 내부 모듈명이 scservo_sdk) |
| YOLO 모델 다운로드 실패 | 인터넷 연결 문제 | NUC에서 인터넷 연결 확인 ping google.com |
| ModuleNotFoundError | 환경 미활성화 | conda activate lerobot (또는 conda activate yolo) |
| Permission denied /dev/ttyACM0 | USB 포트 권한 없음 | sudo usermod -a -G dialout $USER sudo reboot |